| Material: | Supplier Data - Polyetheretherketone ( PEEK ) ( Goodfellow ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition: | (O-(C6H4)-O-(C6H4)-C(O)-(C6H4))n |  |  |  |  |  |  |
| Property |  | Minimum Value (S.I.) | Maximum Value (S.I.) | Units (S.I.) | Minimum Value (Imp.) | Maximum Value (Imp.) | Units (Imp.) |  |
| Atomic Volume (average) |  | 0.006 | 0.007 | m3/kmol | 366.142 | 427.166 | in3/kmol |  |
| Density |  | 1.3 | 1.32 | Mg/m3 | 81.1564 | 82.405 | lb/ft3 |  |
| Energy Content |  | 100 | 120 | MJ/kg | 10833.9 | 13000.6 | kcal/lb |  |
| Bulk Modulus |  | 5.475 | 5.749 | GPa | 0.794081 | 0.833821 | 106 psi |  |
| Compressive Strength |  | 118 | 130 | MPa | 17.1145 | 18.8549 | ksi |  |
| Ductility |  | 0.3 | 1.5 |  | 0.3 | 1.5 | NULL |  |
| Elastic Limit |  | 87 | 95 | MPa | 12.6183 | 13.7786 | ksi |  |
| Endurance Limit |  | 28.12 | 41.2 | MPa | 4.07846 | 5.97555 | ksi |  |
| Fracture Toughness |  | 2.733 | 4.296 | MPa.m1/2 | 2.48716 | 3.90956 | ksi.in1/2 |  |
| Hardness |  | 261 | 285 | MPa | 37.8549 | 41.3358 | ksi |  |
| Loss Coefficient |  | 0.0101 | 0.0106 |  | 0.0101 | 0.0106 | NULL |  |
| Modulus of Rupture |  | 105 | 116 | MPa | 15.229 | 16.8244 | ksi |  |
| Poisson's Ratio |  | 0.3779 | 0.3931 |  | 0.3779 | 0.3931 | NULL |  |
| Shear Modulus |  | 1.357 | 1.425 | GPa | 0.196816 | 0.206679 | 106 psi |  |
| Tensile Strength |  | 70.3 | 103 | MPa | 10.1962 | 14.9389 | ksi |  |
| Young's Modulus |  | 3.76 | 3.95 | GPa | 0.545342 | 0.572899 | 106 psi |  |
| Glass Temperature |  | 416 | 472 | K | 289.13 | 389.93 | °F |  |
| Latent Heat of Fusion |  |  |  | kJ/kg |  |  | BTU/lb |  |
| Maximum Service Temperature |  | 512 | 533 | K | 461.93 | 499.73 | °F |  |
| Melting Point |  | 595 | 619 | K | 611.33 | 654.53 | °F |  |
| Minimum Service Temperature |  | 150 | 200 | K | -189.67 | -99.67 | °F |  |
| Specific Heat |  | 1443 | 1501 | J/kg.K | 1.11668 | 1.16156 | BTU/lb.F |  |
| Thermal Conductivity |  | 0.24 | 0.26 | W/m.K | 0.449288 | 0.486729 | BTU.ft/h.ft2.F |  |
| Thermal Expansion |  | 72 | 194.4 | 10-6/K | 129.6 | 349.92 | 10-6/°F |  |
| Breakdown Potential |  | 16.65 | 19.98 | MV/m | 422.91 | 507.492 | V/mil |  |
| Dielectric Constant |  | 3.1 | 3.3 |  | 3.1 | 3.3 | NULL |  |
| Resistivity |  | 3.3e+021 | 3e+022 | 10-8 ohm.m | 3.3e+021 | 3e+022 | 10-8 ohm.m |  |